# 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统
软件工程分析与中期检查说明

Kitchen Sentinel · 本地 Web 全栈原型 · 版本 1.0.0

本文以可维护、可测试、可演进的软件工程方式描述厨房安全监测平台的需求、架构和当前实现。软件仿真成果、真实硬件接入和云端部署分开记录，便于中期检查准确说明进度，并为后续生产实习或毕业设计提供开发基线。

| 项目属性 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 系统定位 | 家庭厨房安全监测与联动处置平台，当前为本机教学仿真原型 |
| 已实现范围 | React 浏览器端、FastAPI 服务、MySQL、设备模拟器、报警与命令闭环 |
| 数据性质 | 燃气和烟雾为 0–100 相对演示指标；温度为模拟 °C；未完成实物标定 |
| 尚待接入 | 真实传感器和执行机构、手机端、云部署、真实推送、模型服务生产化 |
| 验收重点 | 正常监测、持续异常报警、事件处理、关阀回执、历史追溯、断线与超时 |

# 1 项目背景与范围

厨房安全系统同时涉及现场实时性、执行机构安全性、数据留痕和远程查看。系统采用“现场优先、平台协同”：现场控制器负责采集、阈值判断和保护动作；平台负责存储、监控、事件处理和辅助分析。网络或模型服务异常不应阻塞现场保护。

## 1.1 当前阶段目标

用独立设备模拟器复现设备采样、心跳、本地报警、执行反馈和断线场景。

实现浏览器监控工作台，查看实时状态、报警时间线、历史数据、执行命令和审计日志。

使用 MySQL 持久化业务数据，用 Alembic 迁移管理表结构。

为真实硬件、手机端和云端保留稳定的数据协议与业务接口。

## 1.2 范围边界

本版本不声称完成燃气浓度实物标定、真实电磁阀物理关闭验证、消防电源实际切断、手机原生应用、云平台部署或真实事故识别。模拟器执行回执只证明软件协议和状态机工作，不能替代工程安装和安全认证。

# 2 需求分析

| 编号 | 需求 | 实现方式 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 多源采集 | 接收燃气、烟雾、温度、火焰和质量标记 | 模拟器连续上报，数据库存在采样 |
| FR-02 | 本地报警 | 纯规则状态机支持持续时间、回差和恢复时间 | 燃气、火灾、故障场景产生不同报警 |
| FR-03 | 报警管理 | 触发、恢复、人工确认和备注分别记录 | 报警详情时间线与审计记录 |
| FR-04 | 联动控制 | 关阀、消音、自检采用幂等键和设备回执 | pending → dispatched → succeeded/failed/timeout |
| FR-05 | 历史追溯 | 采样、报警、命令、审计按设备和时间关联 | 曲线、明细、CSV 导出 |
| FR-06 | 权限控制 | admin、operator、viewer 三种角色；写操作 CSRF 校验 | 不同账号访问结果不同 |
| FR-07 | 辅助分析 | 规则摘要默认，模型服务可选且不改变保护动作 | 详情显示 provider、证据和局限 |
| NFR | 可维护性与可靠性 | 分层、事务、约束、索引、幂等、心跳和超时 | 静态检查、接口冒烟和场景演示 |

# 3 总体架构

项目采用单体服务内部模块化结构。对于生产实习规模，多个微服务会增加部署和排错成本，因此先保持一个可部署进程，通过清晰模块边界为未来拆分留出空间。

| 层次 | 组件 | 职责边界 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | React + TypeScript + Recharts | 页面、交互、图表、WebSocket；不产生报警结论 |
| 接口层 | FastAPI APIRouter | 登录、设备协议、监测查询、报警、控制和设置 |
| 业务层 | monitoring.py、rules.py | 采样接入、状态转换、报警生命周期和命令状态机 |
| 数据层 | SQLAlchemy + Alembic + MySQL 8 | 事务、约束、索引、迁移和历史数据 |
| 边缘适配层 | simulator/main.py | 虚拟现场控制器；未来由串口、MQTT 或真实固件替换 |
| 外部服务 | 可选模型 API | 生成解释摘要；失败不影响现场规则 |

数据流：设备采样 → 身份验证 → 重复检测 → 持久化 → 规则复核 → 报警同步 → WebSocket 推送 → 页面展示。控制流：用户操作 → 权限与 CSRF → 幂等命令 → 设备拉取 → 执行 → 回执 → 状态更新 → 审计。

## 3.1 目录与职责

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| backend/api | 按业务边界组织 HTTP 路由和权限依赖 |
| backend/domain | 与数据库、网络无关的报警规则 |
| backend/services | 采样、报警、命令和快照服务 |
| backend/core | 配置、会话、数据库和安全工具 |
| simulator | 独立虚拟边缘控制器与演示场景 |
| frontend/src/pages | 按用户任务拆分页面 |
| migrations | Alembic 数据库版本 |
| scripts | 初始化、启动和报告工具 |

# 4 核心领域设计

## 4.1 报警状态

status 表示触发条件是否仍然存在，acknowledged_at 表示人员是否已经确认，两者不能合并。无效采样不能清除已有危险报警；危险恢复后不自动重新打开燃气阀门。气体和火灾报警使用持续触发时间与回差，减少临界值抖动。

| 状态或字段 | 含义 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| active | 条件仍存在 | 保持同一事件，不为每条采样创建新事件 |
| recovered | 条件经过恢复确认时间后消失 | 保留事件，等待人工复盘 |
| acknowledged_at | 人员已知悉 | 不等同于条件恢复，不改变保护动作 |
| sensor_fault | 采样缺失或无效 | 单独告警，不能把缺失数据视为正常 |
| offline | 超过心跳时限无上报 | 显示最后读数，不冒充实时数据 |

## 4.2 控制命令状态

命令使用客户端幂等键、设备行锁和过期时间。pending 表示入队，dispatched 表示设备拉取，设备回执才进入 succeeded 或 failed；超过截止时间进入 timeout，迟到成功回执不会重新改写过期命令。

## 4.3 决策权

本地规则是即时保护的最终依据，模型只提供辅助说明。

模型服务不能开阀、解除报警或改变现场保护动作。

远程控制仅支持紧急关阀、消音和自检，不设计远程开阀。

无物理位置反馈时，页面只显示设备回执，不宣称阀门已完成物理关闭。

# 5 数据库设计

| 表 | 关键字段 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| users / auth_sessions | 角色、密码哈希、会话哈希、CSRF | 认证与权限，不保存明文密码 |
| devices | 令牌哈希、心跳、latest、场景 | 设备身份、在线状态和当前状态 |
| telemetry | boot_id、sequence、采样和接收时间 | 原始追溯；联合唯一约束防重复 |
| alarms | kind、status、timeline、evidence、analysis | 报警生命周期和分析证据 |
| commands | 幂等键、状态、过期时间、回执 | 可靠控制命令 |
| rule_configs | revision、values | 可审计规则版本和并发控制 |
| audit_logs | actor、action、target、detail | 关键操作留痕 |

sampled_at 与 received_at 分开保存，便于识别设备时间漂移和迟到报文。设备与接收时间、报警设备状态均建立索引，支持总览和历史查询。

# 6 接口与协议

| 接口 | 用途 | 身份或权限 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/login | 建立 HttpOnly 会话 | 账号密码、登录限流 |
| GET /api/v1/snapshot | 读取总览快照 | 已登录 |
| WS /api/v1/live | 推送实时快照 | 会话 Cookie、来源校验 |
| POST /api/v1/ingest/devices/{id}/telemetry | 设备上报采样 | 设备 Bearer 令牌 |
| GET /api/v1/ingest/devices/{id}/control | 设备拉取规则与命令 | 设备令牌 |
| POST /api/v1/devices/{id}/commands | 创建关阀、消音、自检 | operator/admin + CSRF |
| POST /api/v1/alarms/{id}/acknowledge | 确认报警并留说明 | operator/admin + CSRF |
| PUT /api/v1/rules | 修改规则 | admin + revision |
| GET /api/v1/telemetry/export | 导出历史 CSV | 已登录 |

设备报文包含 boot_id、sequence、sampled_at、gas、smoke、temperature、flame、valid 和 local_alarm。当前 gas、smoke 为相对指标，后续真实传感器必须补充单位、标定和质量说明。

# 7 安全与运维设计

配置通过 .env 管理；数据库密码、会话密钥、设备令牌和模型密钥不写入源码、不返回前端。

密码使用 PBKDF2-SHA256 加盐哈希；设备只保存令牌哈希。

会话使用 HttpOnly、SameSite Cookie；写接口要求 CSRF；跨域来源采用白名单。

控制命令使用幂等键、截止时间和设备回执；请求带 X-Request-ID 便于定位。

生产部署还需增加 HTTPS、反向代理限流、密钥托管、备份、监控和真实设备安全认证。

# 8 测试与验收计划

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 登录与角色权限 | 管理员可设置；观察员不能控制或改规则 |
| T02 | 连续燃气异常 | 形成一条燃气报警并触发模拟保护 |
| T03 | 瞬时尖峰 | 未达到持续时间，不形成持续报警 |
| T04 | 火灾信号 | 烟雾、温度或火焰触发火灾报警 |
| T05 | 无效采样 | 传感器故障，不清除已有危险报警 |
| T06 | 重复与迟到报文 | 重复不增样本；迟到样本不刷新当前状态 |
| T07 | 关阀命令 | 状态和回执可追踪，重复请求幂等 |
| T08 | 设备离线 | 出现离线报警并标明最后读数 |
| T09 | 持久化 | 重启后仍可查历史采样和报警 |
| T10 | 模型不可用 | 只影响辅助分析，不影响规则和联动 |

已完成一次接口级冒烟验证：登录返回 200；快照正常；连续 5 条高燃气相对指标样本形成活动报警；关阀命令进入 pending；前端 Vite 生产构建通过。正式提交前应按上表完成浏览器演示和截图归档。

# 9 后续实施路线

| 阶段 | 工作内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 硬件接入 | 确定主控与传感器，完成电平、供电、引脚和低压执行器联调 | 真实采样与执行反馈可重复，阈值有标定记录 |
| 云端部署 | 迁移 MySQL、API、前端和日志，配置 HTTPS 与备份 | 部署、监控和回滚可执行 |
| 手机端 | 先复用响应式 Web，必要时复用同一 API 开发原生应用 | 移动权限与 Web 一致 |
| 智能分析 | 加入标注场景、规则基线、模型输出校验与成本统计 | 只解释证据并表达不确定性 |
| 工程收尾 | 补齐安装、接口、测试、演示和风险清单 | 第三方按文档可启动 |

# 附录 A 中期检查演示脚本

登录工作台，说明当前是本机仿真环境，燃气和烟雾是相对指标。

选择“正常监测”，展示设备在线、实时曲线和执行器状态。

切换“燃气持续升高”，展示曲线上升、报警创建和模拟本地保护。

进入报警中心，展示编号、证据、时间线，填写处理说明并生成规则摘要。

进入联动控制发送紧急关阀，说明命令下发与设备回执是两个阶段。

查询历史并导出 CSV，最后演示上报中断或传感器故障。

# 附录 B 现场说明口径

当前中期成果重点是软件端和系统集成基础：本地 Web 工作台、后端接口、数据库模型、设备协议、报警状态机、模拟器和测试闭环已经完成。真实硬件、手机端和云端沿用当前 API 与数据模型继续扩展。